附件

建筑工程实物工程量项目内容调整表

1．土石方工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01001※ | 平整场地 | 按实际平整场地面积计算 | m2 |
| 01003※ | 人工挖土方 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | m3 |
| 01004※ | 人工挖沟槽、坑土方（深2m以内） |  |  |
| 01006※ | 人工回填土(室内) | 按实际填方的天然实体积计算 |  |
| 补充 | 人工回填土(室外) |  |  |

2．架子工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02001※ | 单排脚手架 | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m2 |
| 02003※ | 双排脚手架 |  |  |
| 02005※ | 里架搭拆 |  |  |
| 02006※ | 满堂架搭拆 | 按搭设的垂直投影面积计算 |  |
| 02014※ | 挂拆密目网 | 按实际挂拆的垂直投影面积计算 |  |
| 补充 | 安全走道防护架（单层） | 按水平投影面积计算 |  |
| 补充 | 安全走道防护架（双层） |  |  |
| 补充 | 挂拆安全网 | 按实际挂拆的长度计算 | m |
| 补充 | 综合脚手架 | 建筑面积 | m2 |

3．砌筑工程

表3.1砌砖工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03001※ | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 |
| 03002※ | 砖墙砌筑 |  |  |
| 03004※ | 多孔、空心砖砌筑 |  |  |
| 03005※ | 混凝土砌块墙砌筑 |  |  |
| 03006※ | 空心砌块墙砌筑 |  |  |

表3.3 屋面工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03021※ | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 |
| 03022※ | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 |  |  |
| 03023※ | 膨胀珍珠岩保温层 |  |  |
| 补充 | 轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等) | 按实际砌筑体积计算 | m3 |

4．模板工程

表4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04001※ | 基础（钢模） | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 |
| 04002※ | 基础（木模） |  |  |
| 04003※ | 矩形柱、构造柱（钢模） |  |  |
| 04004※ | 矩形柱、构造柱（木模） |  |  |
| 04006※ | 矩形梁（钢模） |  |  |
| 04010※ | 直形墙 |  |  |
| 04015※ | 有梁板、无梁板、平板（钢模） |  |  |
| 补充 | 直形楼梯 | 按楼梯投影面积计算 |  |
| 补充 | 胶合板模板 | 按模板与混凝土接触面积计算 |  |
| 补充 | 框剪结构 | 按建筑面积计算 |  |
| 补充 | 框架结构 |  |  |
| 补充 | 混合结构 |  |  |

5．钢筋工程

| 项目编码 | 项目名称 |  | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05001※ |  | 基础钢筋制安 | 按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算 | t |
| 05002※ |  | 预制构件钢筋 |  |  |
| 05003※ |  | 钢筋网片 |  |  |
| 05006※ |  | 预应力钢筋 |  |  |
| 补充 |  | 上部结构钢筋制安 |  |  |
| 补充 |  | 框剪结构 | 按建筑面积计算 |  |
| 补充 |  | 框架结构 |  |  |
| 补充 |  | 混合结构 |  |  |

6．混凝土工程

表6.1 现浇混凝土工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06002※ | 基础（现场搅拌） | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积） | m3 |
| 06005※ | 主体（现场搅拌） |  |  |
| 06006※ | 基础（商品混凝土） |  |  |
| 06007※ | 主体（商品混凝土） |  |  |
| 06008※ | 墙 |  |  |
| 06013※ | 地面、道路（现场搅拌） |  |  |
| 补充 | 地面、道路（商品混凝土） |  |  |

表6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06022※ | 桩、柱、梁 | 按实际浇捣砼的体积计算（不扣除钢筋所占体积） | m3 |

7．防水工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07001※ | 卷材防水层 | 按实铺面积以平方米计算 | m2 |
| 07002※ | 卷材防水层（立面） |  |  |
| 07003※ | 涂膜防水层 | 按实涂防水层面积计算 |  |
| 07004※ | 涂膜防水层（立面） |  |  |
| 07005※ | 涂料防水层 |  |  |
| 07006※ | 涂料防水层（立面） |  |  |

8．抹灰工程

表8.1 整体面层

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08001※ | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 |
| 08002※ | 外墙面一般抹灰 |  |  |
| 08003※ | 天棚一般抹灰 |  |  |
| 080010※ | 水泥砂浆找平层 |  |  |
| 080011※ | 水泥砂浆楼地面 |  |  |
| 080012※ | 楼梯水泥砂浆面 | 按水平投影面积计算 |  |

表8.2 块料面层

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08018※ | 内墙贴面砖 | 按实际铺贴面积计算 | m2 |
| 08019※ | 外墙贴面砖 |  |  |
| 08021※ | 挂贴天然石材墙面 |  |  |
| 08023※ | 干挂天然石材墙面 |  |  |
| 08026※ | 铺地砖、缸砖楼地面 |  |  |
| 08029※ | 铺天然石材楼地面 |  |  |
| 补充 | 柱面贴面砖(圆柱 | 按实际铺贴面积计算 | m2 |
| 补充 | 柱面挂贴天然石材 |  |  |
| 补充 | 楼梯铺地砖面 | 按实际铺贴面积计算 | m2 |
| 补充 | 楼梯铺天然石材面 |  |  |
| 补充 | 柱面贴面砖(圆柱 |  |  |
| 补充 | 柱面挂贴天然石材 |  |  |
| 补充 | 水泥砂浆踢脚线 | 按实际长度计算 | m |
| 补充 | 地砖踢脚线 |  |  |
| 补充 | 天然石材踢脚线 |  |  |
| 补充 | 天然石材踢脚线 |  |  |

9． 木作与木装修工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09001※ | 木门安装(无门套) | 按门窗洞口面积计算 | m2 |
| 09002※ | 木窗安装(无窗套 |  |  |
| 09005※ | 木门窗套制作安装 | 按展开面积计算 |  |

表9.2 楼地面工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09006※ | 木地龙骨安装 | 按实际铺贴面积计算 | m2 |
| 09007※ | 木地龙骨铺硬木地板 |  |  |
| 09009※ | 成品强化复合地板安装（含踢脚线及收口条） |  |  |
| 09011※ | 成品木踢脚板安装 | 按实际安装长度计算 | m |

表9.3 墙柱面工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09012※ | 隔墙木龙骨制作安装 | 按垂直投影面积计算 | m2 |
| 09014※ | 隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层 | 按实际铺贴面积计算 |  |
| 09016※ | 贴装饰板面（包括基层板）(装饰夹板、防火板、铝塑板综合考虑) |  |  |

表9.4 天棚工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09018※ | 天棚木龙骨制作安装 | 按主墙间净空面积计算 | m2 |
| 09019※ | 天棚U型轻钢龙骨安装 |  |  |
| 09020※ | 天棚T型金属龙骨安装 |  |  |
| 09021※ | 天棚铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积计算 |  |
| 09022※ | 天棚纸面石膏板面层 |  |  |
| 09023※ | 天棚矿棉板面层 |  |  |
| 09024※ | 天棚铝塑板面层 |  |  |
| 09025※ | 天棚铝质面板面层 |  |  |
| 补充 | 地毯 |  |  |
| 补充 | 天棚塑料面板面层 |  |  |
| 补充 | 隔墙轻钢龙骨制作安装 | 按垂直投影面积计算 |  |

表9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程天棚工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09028※ | 成品木质装饰板条安装 | 按实际安装长度计算 | m |
| 09029※ | 成品木质装饰线条安装 |  |  |
| 09031※ | 成品硬木扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算 |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| 09033※ | 成品木栏杆安装 | 按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算 | m2 |
| 补充 | 窗台板制作安装 | 按实际面积计算 |  |
| 补充 | 成品窗帘盒的制作安装 | 按实际长度计算 | m |
| 补充 | 壁柜制作安装 | 按正立面面积计算 | m2 |

表10 油漆工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10003※ | 木门窗刷调和漆（二遍） | 按单面洞口面积计算 | m2 |
| 10004※ | 木门窗刷清漆（三遍） |  |  |
| 10010※ | 木材面刷调和漆（二遍） | 按实际刷漆面积计算 |  |
| 10011※ | 木材面刷清漆（二遍） |  |  |
| 10020※ | 内墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活） |  |  |
| 10021※ | 外墙面刷涂料（一遍底涂、二遍面涂成活） |  |  |
| 10022※ | 天棚面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活） |  |  |
| 10023※ | 钢门窗刷调和漆（防锈漆一遍调和漆二遍） | 按单面洞口面积计算 |  |
| 10026※ | 金属面刷调和漆（防锈漆一遍、调和漆二遍 | 按实际刷漆面积计算 |  |
| 补充 | 地板油漆 |  |  |

12．金属制品制作及安装工程

表12.1 金属制品及构件

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12015※ | 铝合金门安装 | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 |
| 12017※ | 铝合金窗安装 |  |  |
| 12018※ | 塑钢门安装 |  |  |
| 12020※ | 塑钢窗安装 |  |  |
| 12021※ | 铝塑板幕墙安装（含龙骨安装） | 按实作面积计算 |  |
| 12022※ | 玻璃幕墙安装（含龙骨安装） | 按实作面积计算 |  |
| 补充 | 铝板幕墙安装（含龙骨安装） | 按实作面积计算 |  |
| 补充 | 石材幕墙安装（含龙骨安装） | 按实作面积计算 |  |
| 补充 | 金属防盗栅安装 | 按设计图示尺寸以面积计算 |  |
| 补充 | 金属扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算 | m |
| 补充 | 金属栏杆安装 | 按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算 | m2 |