册  说  明

一、《全国统一安装工程消耗量标准》第十册《给排水、采暖、燃气工程》（以下简称本标准）适用于新建、扩建和整体更新改造的工业与民用建筑的生活用给排水、采暖、燃气管道系统中的管道、附件、配件、器具及附属设备安装等。

二、本标准编制所依据的主要标准、规范主要有：

1．《室外给水设计规范》GB 50013-2006。

2．《室外排水设计规范》GB 50014-2006。

3．《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003。

4．《给水排水工程基本术语标准》GB/T 50125-2010。

5．《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002。

6．《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008。

7．《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002。

8．《建筑中水设计规范》GB 50336-2002。

9．《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005。

10．《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012。

11．《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495-2009。

12．《民用建筑供热通风与空气调节计量规程》GB50736-2012

13．《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2004。

14．《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010。

15．《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81-98。

16.《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ 104-2005。

17．《热量表》CJ128-2007

18.《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)

19.《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2004。

20．《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006。

21．《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009。

22．《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005。

23.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63-2008。

24.《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009。

三、本标准与市政管网工程的界限划分

1．给水、采暖管道以与市政管道碰头点或以计量表（阀门）（井）为界。

2．室外排水管道以与市政管道碰头井为界。

3．燃气管道，以与市政管道碰头点或以调压装置（站）出口为界。

四、本标准不包括以下内容，应使用其他专业安装工程消耗量标准。

1．工业管道、生产生活共用的管道，锅炉房、泵房、站类管道以及高层建筑物内的加压泵间、空调制冷机房、消防泵房的管道，管道热处理、无损探伤，医疗气体管道及附件使用第八册《工业管道工程》相应项目。

2．消防工程中的自动喷淋、气体灭火系统使用第九册《消防工程》相应项目。

3．泵类、风机等传动设备安装使用第一册《机械设备安装工程》相应项目。

4．压力表、温度计等使用第六册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。

5．刷油、防腐蚀、绝热工程使用第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。

6. 凿槽（沟）、打洞项目使用第四册《电气设备安装工程》相应项目。

7．整体更新改造项目中的管道拆除内容使用修缮工程定额。

8．本标准凡涉及到管沟、基坑及井类的土方开挖、回填、运输、垫层、基础、砌筑、地沟盖板预制安装、路面开挖及修复、管道砼支墩的项目，执行《房屋建筑与装饰工程消耗量标准》和《市政工程消耗量标准》相应项目。

9．厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水系统安装项目，按本标准相应项目执行；市政庭院喷灌及喷泉水系统安装项目，按国家标准《市政工程消耗量标准》“管网工程”的相应项目执行。

五、本标准各类管道安装项目中，均已包括相应管件安装，各种管件数量系综合取定（详见本册附录），使用时一般不做调整。确需调整的，只调整管件用量，其余不变。

六、关于下列各项费用的规定：

1．脚手架搭拆费按人工费的5%计算，其中人工工资占25%。

2．高层建筑（指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑）增加费，可按下表计算（其中人工工资占70%，其余为机械费）：

| 层数 (高度) | 9层以下 (30m) | 12层以下 (40m) | 15层以下 (50m) | 18层以下 (60m) | 21层以下 (70m) | 24层以下 (80m) | 27层以下 (90m) | 30层以下 (100m) | 33层以下 (110m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按定额人工费的% | 17 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 层数 (高度) | 36层以下 (120m) | 39层以下 (130m) | 42层以下 (140m) | 45层以下 (150m) | 48层以下 (160m) | 51层以下 (170m) | 54层以下 (180m) | 57层以下 (190m) | 60层以下 (200m) |
| 按定额人工费的% | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 |

3．超高增加费：定额中操作物高度以距楼地面3.6m为限，如超过3.6m时，其定额人工消耗量（含3.6m以下）乘以下列系数：

| 操作高度 | ≤10m | ≤15m | ≤20m | ＞20m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 数 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.40 |

4．设置于管道间（井）、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道工程（含阀门、法兰、支架、套管安装、刷油、保温）安装，人工乘以系数1.3。

5．在洞库、暗室内施工时，其人工、机械的消耗量增加15%。

6．采暖工程系统调整费按采暖工程人工费的15%计算，其中人工工资占20%。

第一章  给排水、采暖、燃气管道（031001）

第一节  给排水管道

说    明

一、本节适用于室内外给排水系统中的镀锌钢管、钢管、不锈钢管、铜管、铸铁管、塑料管、复合管、水泥管等不同材质的管道安装及室外管道碰头等项目。

二、室内外管道的界定：

1．给水管道以建筑物外墙皮1.5m 为界，入口处设阀门者以阀门为界。

2．排水管道以出户第一个排水检查井为界。

三、本节包括以下工作内容：

1．管道及接头零件安装；

2．给水管道包括水压试验，管道消毒、冲洗；

3．排水管道包括灌水（闭水）试验；室内排水管道通球；

4．室内各种镀锌钢管、钢管安装均包括管卡、吊托支架制作安装及支架除锈、刷油（除中锈、刷防锈漆二遍）。

四、相关说明：

1．不锈钢管、铜管的卡套连接也适用于卡压（压接）连接。

2．塑料管安装适用于UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE、PB管等塑料管材。

3．复合管安装适用于钢塑复合管、铝塑复合管、钢骨架复合管等复合型管道安装。

4．水泥管项目适用于砼管、钢筋砼管、预应力砼管等。

5．室外管道碰头适用于新建或扩建工程水源管道与原（旧）有管道碰头。

五、本节不包括以下内容，另行计算。

1．管道沟槽连接方式，按第九册《消防工程消耗量标准》“管道沟槽连接”相应项目执行。

2．医疗气体管道及附件，按第八册《工业管道工程消耗量标准》相应项目执行。

工程量计算规则

1、各类给排水管道分材质、管径，按施工图所示中心线延长米，以“10m”为计量单位，不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度。

2、室内管道（铸铁给水管除外）安装项目内已包括了管卡（座）、托钩、支吊架制安及除锈刷漆，不再另行计算。

3、室外管道碰头项目区分管道材质、主管管径以“处”为计量单位。

4、室内管道与卫生器具连接的分界线：

（1）给水管道工程量通常计算至卫生器具前与管道连通的第一个阀门止；

（2）排水管道工程量计算至卫生器具的存水弯出口止，与带有存水弯的大便器连接的管道工程量计算至柔性连接头为止，排水管道不扣除地漏所占长度。

第一章  给排水、采暖、燃气管道（031001）

第一节  给排水管道

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.镀锌钢管（031001001） |  |  |  |  |  |
| J1-1～J1-11 | 室外 镀锌钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 切管、套丝、调直，管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-12～J1-22 | 室内 镀锌钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 留、打、堵孔洞，切管、套丝、调直，栽钩卡、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共11项 |
| 2.钢管（031001002） |  |  |  |  |  |
| J1-23～J1-33 | 室外 焊接钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 切管、套丝、调直，管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-34～J1-48 | 室外 钢管（焊接） | 10m | DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 切管、坡口、调直，挖眼接管、异径管制作、管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共15项 |
| J1-49～J1-59 | 室内 焊接钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 留、打、堵孔洞，切管、套丝、调直，栽钩卡、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-60～J1-72 | 室内 钢管（焊接） | 10m | DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、调直，挖眼接管、异径管制作、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共13项 |
| J1-73～J1-78 | 室内 雨水用钢管（焊接） | 10m | DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、挖眼接管、管道及管件安装，雨水斗、检查口、管架制安及除锈刷漆，灌水试验。 | 共6项 |
| 3.不锈钢管（031001003） |  |  |  |  |  |
| J1-79～J1-90 | 室外 不锈钢管（电弧焊） | 10m | DN32 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 切管、坡口、管道及管件安装，焊缝酸洗、钝化、水压试验及消毒冲洗。 | 共12项 |
| J1-91～J1-102 | 室外 不锈钢管（氩弧焊） | 10m | DN32 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 |  | 共12项 |
| J1-103～J1-114 | 室外 不锈钢管（氩电联焊） | 10m | DN32 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 |  | 共12项 |
| J1-115～J1-121 | 室外 不锈钢板卷管（氩电联焊） | 10m | DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 |  | 共7项 |
| J1-122～J1-127 | 室内 不锈钢管（卡套连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | 留、打、堵孔洞，切管、调直、栽钩卡、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共6项 |
| J1-128～J1-133 | 室内 不锈钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 |  | 共6项 |
| J1-134～J1-144 | 室内 不锈钢管（氩弧焊） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 |  | 共11项 |
| J1-145～J1-155 | 室内 不锈钢管（电弧焊） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 |  | 共11项 |
| J1-156～J1-161 | 室内 不锈钢管（法兰连接） | 10m | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 |  | 共6项 |
| 4.铜管（031001004） |  |  |  |  |  |
| J1-162～J1-170 | 室内 铜管（螺纹连接） | 10m | 管外径（Φ≤mm）：18 25 32 38 45 57 73 89 108 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、组对、预热、焊接、管道及管件安装，栽钩卡、管架制安及除锈刷漆，水压试验及消毒冲洗。 | 共9项 |
| J1-171～J1-176 | 室内 铜管（卡套连接） | 10m | 管外径（Φ≤mm）：18 25 32 38 45 57 | 留、打、堵孔洞，切管、栽钩卡、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共6项 |
| J1-177～J1-185 | 室内 铜管（氧乙炔焊） | 10m | 管外径（Φ≤mm）：18 25 32 38 45 57 73 89 108 |  | 共9项 |
| J1-186～J1-194 | 室内 铜管（氩弧焊） | 10m | 管外径（Φ≤mm）：18 25 32 38 45 57 73 89 108 |  | 共9项 |
| J1-195～J1-203 | 室内 铜管（钎焊） | 10m | 管外径（Φ≤mm）：18 25 32 38 45 57 73 89 108 |  | 共9项 |
| 5. 铸铁管（031001005） |  |  |  |  |  |
| J1-204～J1-213 | 室外 给水铸铁管（青铅接口） | 10m | DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 挖工作坑，切管，管道及管件安装，熔化接口材料、接口，水压试验及消毒冲洗。 | 共10项 |
| J1-214～J1-223 | 室外 给水铸铁管（膨胀水泥接口） | 10m | DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 挖工作坑，管口除沥青，切管、管道及管件安装，调制接口材料、接口，养护，水压试验及消毒冲洗。 | 共10项 |
| J1-224～J1-233 | 室外 给水铸铁管（石棉水泥接口） | 10m | DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 |  | 共10项 |
| J1-234～J1-242 | 室外 给水铸铁管（胶圈接口） | 10m | DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 切管、上胶圈，管道及管件安装，接口，水压试验及消毒冲洗。 | 共9项 |
| J1-243～J1-248 | 室外 排水铸铁管（石棉水泥接口） | 10m | DN50 DN75 DN100 DN125 DN150 DN200 | 切管，管道及管件安装，接口养护，灌水试验。 | 共6项 |
| J1-249～J1-254 | 室外 排水铸铁管（水泥接口） | 10m | DN50 DN75 DN100 DN125 DN150 DN200 | 切管，管道及管件安装，接口养护，灌水试验。 | 共6项 |
| J1-255～J1-260 | 室外 柔性排水铸铁管（柔性接口） | 10m | DN50 DN75 DN100 DN125 DN150 DN200 | 切管，管道及管件安装，紧固螺栓，灌水试验。 | 共6项 |
| J1-261～J1-267 | 室内 给水铸铁管（青铅接口） | 10m | DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 | 切管，管道及管件安装，熔化接口材料、接口，水压试验及消毒冲洗。 | 共7项 |
| J1-268～J1-274 | 室内 给水铸铁管（膨胀水泥接口） | 10m | DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 | 切管、管口除沥青，管道及管件安装，接口、养护，水压试验及消毒冲洗。 | 共7项 |
| J1-275～J1-281 | 室内 给水铸铁管（石棉水泥接口） | 10m | DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 |  | 共7项 |
| J1-282～J1-288 | 室内 给水铸铁管（胶圈接口） | 10m | DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 切管、上胶圈，管道及管件安装，接口，水压试验及消毒冲洗。 | 共7项 |
| J1-289～J1-294 | 室内 排水铸铁管（石棉水泥接口） | 10m | DN50 DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 | 留、打、堵孔洞，切管、栽管卡，管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，接口养护，灌水试验。 | 共6项 |
| J1-295～J1-300 | 室内 排水铸铁管（水泥接口） | 10m | DN50 DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 |  | 共6项 |
| J1-301～J1-306 | 室内 抗震排水铸铁管（柔性接口） | 10m | DN50 DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 | 留、打、堵孔洞，切管、栽管卡，管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，紧固螺栓，灌水试验。 | 共6项 |
| J1-307～J1-312 | 室内 无承口柔性排水铸铁管（卡套连接） | 10m | DN50 DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 | 留、打、堵孔洞，切管、栽管卡，管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，紧固卡套，灌水试验。 | 共6项 |
| J1-313～J1-317 | 室内 铸铁雨水管（石棉水泥接口） | 10m | DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 | 留、打、堵孔洞，切管、栽管卡，管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，接口养护，灌水试验。 | 共5项 |
| J1-318～J1-322 | 室内 铸铁雨水管（水泥接口） | 10m | DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 |  | 共5项 |
| J1-323～J1-327 | 室内 柔性铸铁雨水管（柔性接口） | 10m | DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 | 留、打、堵孔洞，切管、栽管卡，管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，紧固螺栓，灌水试验。 | 共5项 |
| 6. 塑料管（031001006） |  |  |  |  |  |
| J1-328～J1-338 | 室外 塑料给水管（热熔连接） | 10m | 管外径(㎜内)32、40、50、75、90、110、140、160、200、250、315 | 切管，管道及管件安装，对口，水压试验及消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-339～J1-349 | 室外 塑料给水管（电熔连接） | 10m | 管外径(㎜内)32、40、50、75、90、110、140、160、200、250、315 |  | 共11项 |
| J1-350～J1-360 | 室外 塑料给水管（粘接） | 10m | 管外径(㎜内)32、40、50、75、90、110、140、160、200、250、315 |  | 共11项 |
| J1-361～J1-369 | 室外 塑料排水管（热熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 50 75 90 110 160 200 250 315 400 | 切管，管道及管件安装，对口、熔接，灌水试验。 | 共9项 |
| J1-370～J1-378 | 室外 塑料排水管（电熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 50 75 90 110 160 200 250 315 400 |  | 共9项 |
| J1-379～J1-387 | 室外 塑料排水管（粘接） | 10m | 管外径(㎜内) 50 75 90 110 160 200 250 315 400 | 切管，管道及管件安装，对口、粘接，灌水试验。 | 共9项 |
| J1-388～J1-392 | 室外 双壁波纹塑料排水管（胶圈接口） | 10m | 管外径(㎜内) 200 250 315 400 500 | 切管，管道安装，胶圈连接，灌水试验。 | 共5项 |
| J1-393～J1-402 | 室内 塑料给水管（热熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 20、25、32、40、50、75、90、110、140、160 | 留、打、堵孔洞，切管、栽管卡，管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及消毒冲洗。 | 共10项 |
| J1-403～J1-412 | 室内 塑料给水管（电熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 20、25、32、40、50、75、90、110、140、160 |  | 共10项 |
| J1-413～J1-422 | 室内 塑料给水管（粘接） | 10m | 管外径(㎜内)20、25、32、40、50、75、90、110、140、160 |  | 共10项 |
| J1-423～J1-429 | 室内 塑料排水管（粘接） | 10m | 管外径(㎜内) 50 75 90 110 160 200 250 | 留、打、堵孔洞，支吊架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，对口、粘接，灌水试验。 | 共7项 |
| J1-430～J1-436 | 室内 塑料排水管（卡套式连接） | 10m | 管外径(㎜内) 50 75 90 110 160 200 250 | 留、打、堵孔洞，切管，支吊架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，连接，灌水试验。 | 共7项 |
| J1-437～J1-445 | 室内 塑料排水管（热熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 50 75 90 110 133 160 220 260 315 |  | 共8项 |
| J1-446～J1-449 | 室内 塑料雨水管（粘接） | 10m | 管外径(㎜内) 110 160 200 250 | 留、打、堵孔洞，切管，管道及管件安装，对口、粘接，支架制安及除锈刷漆，灌水试验。 | 共4项 |
| J1-450～J1-453 | 室内 塑料雨水管（热熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 110 160 200 250 | 留、打、堵孔洞，切管，管卡、管道及管件安装，对口、熔接，灌水试验。 | 共4项 |
| J1-454～J1-457 | 室内 塑料雨水管（电熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 110 160 200 250 |  | 共4项 |
| 7. 复合管（031001007） |  |  |  |  |  |
| J1-458～J1-468 | 室外 复合管（热熔连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 切管，管道及管件安装，对口、连接，水压试验及消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-469～J1-479 | 室外 复合管（电熔连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 |  | 共11项 |
| J1-480～J1-490 | 室外 复合管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 切管、套丝、调直，管道及管件安装，水压试验、消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-491～J1-501 | 室外 复合管（法兰连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 切管，管道及管件安装，连接紧固，水压试验及消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-502～J1-512 | 室外 复合管（卡套式连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 |  | 共11项 |
| J1-513～J1-523 | 室内 复合管（热熔连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 留、打、堵孔洞，切管，栽钩卡、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，对口、熔接，水压试验及消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-524～J1-534 | 室内 复合管（电熔连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 |  | 共11项 |
| J1-535～J1-545 | 室内 复合管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 留、打、堵孔洞，切管、套丝、调直，栽钩卡、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验、消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-546～J1-556 | 室内 复合管（法兰连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 留、打、堵孔洞，切管、调直，栽钩卡、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，连接紧固，水压试验、消毒冲洗。 | 共11项 |
| J1-557～J1-563 | 室内 复合管（卡套式连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 | 留、打、堵孔洞，切管、调直，栽管卡、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验、消毒冲洗。 | 共7项 |
| 8. 承插陶瓷缸瓦管（031001009） |  |  |  |  |  |
| J1-564～J1-568 | 室外 陶瓷缸瓦管（水泥砂浆承插接口） | 10m | DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 | 检查及清扫管材，铺管接口、养护，灌水试验。 | 共5项 |
| 9. （承插）水泥管（031001010） |  |  |  |  |  |
| J1-569～J1-572 | 室外 承插混凝土管（水泥砂浆接口） | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 | 检查及清扫管材，铺管接口、调制砂浆、填缝、抹带、压实、养护，灌水试验。 | 共4项 |
| J1-573～J1-576 | 室外 承插混凝土管（膨胀水泥接口） | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 |  | 共4项 |
| J1-577～J1-580 | 室外 承插混凝土管（胶圈接口） | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 | 检查及清扫管材，切管、铺管、上胶圈，管道及管件安装，灌水试验。 | 共4项 |
| J1-581～J1-584 | 室外 企口式混凝土管(水泥砂浆抹带接口) | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 | 检查及清扫管材，铺管接口、调制砂浆、填缝、抹带、压实、养护，灌水试验。 | 共4项 |
| J1-585～J1-588 | 室外 企口式混凝土管(钢丝网水泥砂浆抹带接口) | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 |  | 共4项 |
| J1-589～J1-592 | 室外 平接预制外套环式混凝土管(水泥砂浆接口) | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 |  | 共4项 |
| J1-593～J1-596 | 室外 平接预制外套环式混凝土管(石棉水泥接口) | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 |  | 共4项 |
| J1-597～J1-600 | 室外 平接预制外套环式混凝土管(柔性接口) | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 |  | 共4项 |
| J1-601～J1-604 | 室外 平口抹带混凝土管 | 10m | DN300 DN400 DN500 DN600 |  | 共4项 |
| 10. 室外管道碰头（031001011） |  |  |  |  |  |
| J1-605～J1-612 | 马鞍卡子安装 | 个 | DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 排水，定位、安装、钻孔，通水试验。 | 共8项，以主管管径列项 |
| J1-613～J1-618 | 新旧钢管碰头（焊接） | 处 | DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 | 旧管道切割或挖眼，放排水，附件制作、连接，通水试验。 | 共6项，以主管管径列项 |
| J1-619～J1-624 | 新旧铸铁给水管道碰头（胶圈接口） | 处 | DN100 DN150 DN200 DN300 DN400 DN500 | 旧管道切割、拆除，放排水，附件制作、连接，通水试验。 | 共6项，以主管管径列项 |
| J1-625～J1-630 | 新旧铸铁给水管道碰头（青铅接口） | 处 | DN100 DN150 DN200 DN300 DN400 DN500 |  | 共6项，以主管管径列项 |

第二节  采暖管道

说    明

一、本节适用于以水、蒸汽为热媒的室内外采暖系统中镀锌钢管、钢管、塑料管、预制保温管安装。

二、管道界限划分：

1．室内外管道以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。

2．与工业管道界线以锅炉房或热力站外墙皮1.5m为界。

3．工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。

4．与设在高层建筑内的加压泵间管道以泵间外墙皮为界。

三、室外管道安装不分地上与地下，均使用同一子目。

四、本节除预制保温管道安装不包括管件安装外，其他所有管道安装项目均包括管件安装、水压试验及水冲洗。

五、室内管道已包括管卡、托钩、管道支架的制作安装及支架的除锈刷漆，不包括所安装管道的除锈刷漆工作内容。

六、室外管道的支架制作安装工作内容，按本册第二章管道支架相应项目另行计算。

七、室内安装已做好保温层的管道时，可执行相应材质及连接形式的管道安装标准，其人工乘以1.10系数；管道接头保温执行消耗量标准第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》，其人工、机械乘以系数2.0。

八、钢套钢管及管件按成品供应编制。若实际保温厚度与本标准取定不同时，原则上不再调整。

工程量计算规则

1、各种管道均以施工图所示中心线延长米，以“10m”为计量单位，不扣除管件、阀类及各种管道附件（包括减压器、疏水器等组成安装）、方形补偿器侧臂所占的长度。方形补偿器制作安装应按第三章相应项目另行计算。

2、室外预制保温管道计算主材消耗量时，应扣除成品管件、阀门及成品管道附件所占长度，主材损耗率按4%考虑。其计算公式为：

管道主材消耗量=（管道安装工程量－成品管件、阀门及成品管道附件所占长度）×1.04

3、预制保温管道的管件安装，按管径规格以“10个”为计量单位。

第二节  采暖管道

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.镀锌钢管（031001001） |  |  |  |  |  |
| J1-631～J1-641 | 室外 镀锌钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 切管、套丝、调直，管道及管件安装，水压试验及冲洗。 | 共11项 |
| J1-642～J1-652 | 室内 镀锌钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 留、打、堵孔洞，切管、套丝、调直，管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及冲洗。 | 共11项 |
| 2.钢管（031001002） |  |  |  |  |  |
| J1-653～J1-663 | 室外 焊接钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 切管、套丝、调直，管道及管件安装，水压试验及冲洗。 | 共11项 |
| J1-664～J1-676 | 室外 钢管（焊接） | 10m | DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 切管、坡口、调直，挖眼接管、异径管制作、管道及管件安装，水压试验及冲洗。 | 共13项 |
| J1-677～J1-687 | 室内 焊接钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 留、打、堵孔洞，切管、套丝、调直，管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及冲洗。 | 共11项 |
| J1-688～J1-698 | 室内 钢管（焊接） | 10m | DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、调直，挖眼接管、异径管制作、管架制安及除锈刷漆，管道及管件安装，水压试验及冲洗。 | 共11项 |
| 3.塑料管（031001006） |  |  |  |  |  |
| J1-699～J1-707 | 室内 采暖塑料管（热熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 20、25、32、40、50、63、75、90、110 | 留、打、堵孔洞，配合留槽，切管，管卡、管座、管道及管件安装，水压试验及冲洗。 | 共9项 |
| J1-708～J1-716 | 室内 采暖塑料管（电熔连接） | 10m | 管外径(㎜内) 20、25、32、40、50、63、75、90、110 | 留、打、堵孔洞，配合留槽，切管，管卡、管座、管道及管件安装，水压试验及冲洗。 | 共9项 |
| 4.预制保温管（031001008） |  |  |  |  |  |
| J1-717～J1-729 | 室外 塑套钢预制保温管（焊接） | 10m | 介质管道公称直径（mm以内） DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 切管、坡口，管道安装、管口组对、内管焊接，补做保温层，外套管配置、组对焊接，刷漆防腐，水压试验及冲洗。 | 共13项 |
| J1-730～J1-742 | 室外 塑套钢预制保温管件（焊接） | 10个 | 介质管道公称直径（mm以内） DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 坡口，管口组对、内管焊接，补做保温层，外套管配置，切割、组对焊接，刷漆防腐。 | 共13项 |
| J1-743～J1-755 | 室外 钢套钢预制保温管（焊接） | 10m | 介质管道公称直径（mm以内） DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 切管、坡口，管道安装、管口组对、内管焊接，补做保温层，外套管配置、组对焊接，刷漆防腐，水压试验及冲洗。 | 共13项 |
| J1-756～J1-768 | 室外 钢套钢预制保温管管件（焊接） | 10个 | 介质管道公称直径（mm以内） DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 坡口，管口组对、内管焊接，补做保温层，外套管配置，切割、组对焊接，刷漆防腐。 | 共13项 |
| 5.室外管道碰头（031001011） |  |  |  |  |  |
| J1-769～J1-779 | 新旧钢管碰头（焊接） 带介质 | 处 | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 旧管道切割或挖眼、放排水、附件制作、连接、通水试验。 | 共11项，以主管管径列项 |
| J1-780～J1-790 | 新旧钢管碰头（焊接） 不带介质 | 处 | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 旧管道切割或挖眼、放排水、附件制作、连接、通水试验。 | 共11项，以主管管径列项 |

第三节  燃气管道

说    明

一、本节适用于室内外燃气系统中的镀锌钢管、钢管、铸铁管、室外塑料燃气管、铜管、不锈钢管、复合管等安装。

二、室内外管道的界线划分：

1．地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界。

2．地上引入室内的管道以墙外三通为界。

三、室外管道安装不分地上与地下，均使用同一子目。

四、本节所有管道安装项目均包括管道及管件安装、试压与吹扫。

五、室内管道已包括管卡、托钩、管道支架的制作安装及支架的除锈刷漆。

六、钢管焊接项目均按现场挖眼接管工作考虑，如采用成品弯头、三通，其成品管件主材用量另计。

七、本节不包括以下工作内容，应另行计算：

1．管道穿越墙（楼板）、地下室墙体处所设套管，按本册第二章中套管相应项目计算。

2．室外管道安装未包括管道支架安装工作内容，应按本册第二章相应项目另行计算。

工程量计算规则

1、各种管道安装，均按施工图设计管道中心线延长米以“10m”为计量单位，不扣除管件、阀门及附件所占长度。

2、管道碰头区分主管管径，以“处”为计量单位。

第三节  燃气管道

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.镀锌钢管（031001001） |  |  |  |  |  |
| J1-791～J1-796 | 室外 镀锌钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | 调直、切管、套丝，管道及管件安装、连接，压力试验、空气吹扫、警示带敷设（刷标志漆）。 | 共6项 |
| J1-797～J1-805 | 室内 镀锌钢管（螺纹连接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 留、打、堵孔洞，调直、切管、套丝，栽管卡托钩、管道及管件安装、连接，压力试验、空气吹扫。 | 共9项 |
| 2.钢管（031001002） |  |  |  |  |  |
| J1-806～J1-821 | 室外 钢管（焊接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 调直、切管、坡口，管道及管件安装，空气吹扫，警示带敷设（刷标志漆）。 | 共16项 |
| J1-822～J1-835 | 室内 钢管（焊接） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 | 留、打、堵孔洞，调直、切管、坡口，管道及管件安装、焊接，管架制安及除锈刷漆，压力试验、空气吹扫。 | 共14项 |
| 3.不锈钢管（031001003） |  |  |  |  |  |
| J1-836～J1-844 | 室内 不锈钢管（氩弧焊） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、调直，管道及管件安装，管架制安及除锈刷漆，强度及严密性试验、空气吹扫。 | 共9项 |
| J1-845～J1-853 | 室内 不锈钢管（卡套式） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、调直，管道及管件安装，管架制安及除锈刷漆，强度及严密性试验、空气吹扫。 | 共9项 |
| 4.铜管（031001004） |  |  |  |  |  |
| J1-854～J1-860 | 室内 铜管（乙炔焊） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、调直，管道及管件安装，管架制安及除锈刷漆，强度及严密性试验、空气吹扫。 | 共7项 |
| J1-861～J1-867 | 室内 铜管（钎焊） | 10m | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、调直，管道及管件安装，管架制安及除锈刷漆，强度及严密性试验、空气吹扫。 | 共7项 |
| 5.铸铁管（031001005） |  |  |  |  |  |
| J1-868～J1-872 | 室外 铸铁管（柔性机械接口） | 10m | DN100 DN150 DN200 DN300 DN400 | 切管，管道及管件安装，挖工作坑、接口，强度及严密性试验、空气吹扫，警示带敷设。 | 共5项GB/T 6483-2008。 |
| 6.塑料管（031001006） |  |  |  |  |  |
| J1-873～J1-888 | 室外 塑料燃气管（热熔连接） | 10m | 管外径(㎜内)32、40、50、63、75、90、110、140、160、180、200、225、250、280、315、400 | 管材检查清理，切管、对口、管道及管件安装，强度及严密性试验、空气吹扫，警示带敷设。 | 共16项 |
| J1-889～J1-894 | 室外 塑料燃气管（电熔连接） | 10m | 管外径(㎜内)32、40、50、63、90、110 | 管材检查清理，切管、对口、管道及管件安装，强度及严密性试验、空气吹扫，警示带敷设。 | 共6项 |
| 7.复合管（031001007） |  |  |  |  |  |
| J1-895～J1-907 | 室外 埋地钢骨架聚乙烯管（热熔连接） | 10m | 公称内径：50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500 | 管材检查清理，切管、对口、管道及管件安装，强度及严密性试验、空气吹扫，警示带敷设。 | 共13项 CJ1-/T125、126 |
| J1-908～J1-916 | 室内 铝塑复合管（卡套式连接） | 10m | 公称外径：12、16、20、25、32、40、50、63、75 | 留、打、堵孔洞，切管、坡口、调直、管道及管件安装，管架制安及除锈刷漆，强度及严密性试验、空气吹扫。 | 共9项GB/T18997.1 |
| 8.室外管道碰头（031001011） |  |  |  |  |  |
| J1-917～J1-927 | 钢管 带介质碰头 | 处 | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 旧管道切割或挖眼，附件制作，连接，通气试验。 | 共11项，以主管管径列项 |
| J1-928～J1-938 | 钢管 不带介质碰头 | 处 | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 旧管道切割或挖眼，附件制作，连接，通气试验。 | 共11项，以主管管径列项 |

- 支架及其他（套管）（031002）

说    明

一、本章包括管道、设备支架制作安装，一般套管、防水套管制作安装，防火套管安装以及住宅计量表箱安装。

二、本章所列管道支架制作安装项目，适用于室外管道的管架制作与安装。如单重大于100kg时，应执行本章设备支架制作安装项目。

三、在第一章内室内管道安装中已包含的支架制作安装，不再套用本章项目。本章支架中的弹簧、滚珠、木垫等加工件按供应成品考虑。

四、支架制作安装中均不包括除锈、防腐，应按第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目另行计算。

五、住宅计量表箱安装适用于水表、热量表、燃气表箱安装。

工程量计算规则

1、管道、设备支架制作安装按设计图示尺寸以“100Kg”为计量单位。支架中的弹簧、滚珠、木垫等成品件计入安装工程量。

2、套管制作与安装，按材质分为钢套管和塑料套管，按工作介质管道直径以“个”为计量单位。

3、住宅计量表箱安装按不同型号以“个”为计量单位。

第二章  支架及其他（套管）（031002）

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.管道支架（031002001） |  |  |  |  |  |
| J2-1 | 管道支架制作 | 100kg |  | 切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接。 | 共1项 |
| J2-2 | 管道支架安装 | 100kg |  | 打、堵孔洞或栽（埋）螺栓、安装。 | 共1项 |
| 2.设备支架（031002002） |  |  |  |  |  |
| J2-3 | 设备支架制作 | 100kg |  | 切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接。 | 共1项 |
| J2-4 | 设备支架安装 | 100kg |  | 打、堵孔洞或栽（埋）螺栓、安装。 | 共1项 |
| 3.套管（031002003） |  |  |  |  |  |
| J2-5～J2-18 | 一般钢套管制作安装 | 个 | DN20 DN32 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 | 留、打、堵洞眼、切管、焊接、安装、除锈刷漆。 | 共14项，以介质管道公称直径列项 |
| J2-19～J2-24 | 一般塑料套管制作安装 | 个 | DN50 DN100 DN150 DN200 DN300 DN400 | 留、打、堵洞眼、切管、安装。 | 共6项, 以介质管道公称直径列项 |
| J2-25～J2-34 | 柔性防水套管制作安装 | 个 | DN50 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 放样、下料、切割、组对、加工、焊接、就位、安装、加填料、紧螺栓、刷防锈漆。 | 共10项，以介质管道公称直径列项 |
| J2-35～J2-44 | 刚性防水套管制作安装 | 个 | DN50 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 放样、下料、切割、组对、加工、焊接、车制、就位、安装、加填料、除锈、刷防锈漆。 | 共10项，以介质管道公称直径列项 |
| J2-45～J2-50 | 防火套管安装 | 个 | DN50 DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 | 就位、固定。 | 共6项 河南、江苏、湖南、湖北项目 |
| 4.其他（031002004） |  |  |  |  |  |
| J2-51～J2-54 | 阻火圈安装 | 件 | DN100 DN150 DN200 DN250 | 安装固定。 | 共6项 |
| 5.计量表箱 |  |  |  |  |  |
| J2-55～J2-57 | 计量表箱安装 | 个 | 半周长（mm）:500以内、1000以内、1000以上 | 安装。 | 四川、浙江、重庆 |

第三章  管道附件（031003）

说    明

一、本章包括螺纹阀门、法兰阀门、减压器、疏水器、补偿器、软接头、法兰、水表、热量表、倒流防止器、塑料排水管消声器、液面计、水位标尺等安装。

二、本章阀门安装均包括规范要求范围内的强度及严密性试验工作内容。

三、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。

四、安全阀进行压力调整的，其人工乘以2.0系数。

五、减压器、疏水器安装按成组安装考虑，依据《采暖通风国家标准图集》编制，如实际组成与此不同时，应按法兰、阀门等附件安装相应项目执行。

六、除污器形式，一般指Y型过滤器。立式、卧式和旋流式除污器安装，应按阀门安装相应项目执行。

七、补偿器项目包括方形补偿器制作安装、焊接式补偿器安装、法兰式补偿器安装。管道绕梁、柱等结构处、且安装时进行预拉（压）工作时，也执行该项目。

八、本章每副法兰、单片法兰和法兰式附件安装中均包括一个垫片和一副法兰螺栓的材料用量。各种法兰连接用垫片按石棉橡胶板计算，如设计采用其他材料可按实调整。

九、本章法兰式附件安装项目均不包括连接法兰安装，应另行套用相应法兰安装子目。

十、法兰式软接头安装适用于橡胶及金属挠性接头安装。转换接头安装，适用于不同连接形式之间连接专用过渡管件安装，执行时按照大管管径计算。

十一、螺纹水表安装包括表前阀门安装；法兰水表安装按《全国通用给水排水标准图集》编制，以成组安装考虑。法兰水表成组安装包括其旁通管所占长度，在计算管道工程量时不应重复计算。

十二、浮标液面计、水位标尺是按国标编制的，如设计与国标不符时，部分材料可作调整，其它不变。

工程量计算规则

1、各种阀门安装均以“个”为计量单位。浮球阀安装已包括了联杆及浮球的安装。

2、减压器、疏水器组成安装以“组”为计量单位。减压器安装按高压侧的直径计算。

3、补偿器、软接头、倒流防止器安装以“个”为计量单位。

4、法兰以“副”或“片”为计量单位。

5、水表、热量表安装以“组”为计量单位，按设计选用的不同安装型式计算。

6、倒流防止器、塑料排水管消声器按管径以“个”或“10个”为计量单位。

第三章  管道附件（031003）

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.螺纹阀门（031003001） |  |  |  |  |  |
| J3-1～J3-9 | 螺纹阀门安装 | 个 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、套丝、连接、压力试验。 | 共9项 |
| J3-10～J3-18 | 螺纹电磁阀安装 | 个 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、套丝、连接、压力试验。 | 共9项 |
| J3-19～J3-27 | 螺纹浮球阀安装 | 个 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、套丝、连接、压力试验。 | 共9项 |
| J3-28～J3-30 | 自动排气阀安装 | 个 | DN15 DN20 DN25 | 排气阀安装、压力试验。 | 共3项 |
| J3-31 | 手动放风阀 | 个 | Ф10 | 放风阀安装、压力试验。 | 共1项 |
| J3-32～J3-34 | 散热器温控阀 | 个 | DN15 DN20 DN25 | 切管、套丝、连接、水压试验、二次安装。 | 共3项 |
| 2.法兰阀门（031003003） |  |  |  |  |  |
| J3-35～J3-49 | 法兰阀门安装 | 个 | DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 加垫、连接、紧螺栓、压力试验及消毒冲洗。 | 共15项 |
| J3-50～J3-64 | 法兰电磁阀安装 | 个 | DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 |  |  |
| J3-65～J3-77 | 对夹式蝶阀安装 | 个 | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 |  | 共13项 |
| J3-78～J3-83 | 法兰浮球阀安装 | 个 | DN32 DN50 DN80 DN100 DN125 DN150 |  | 共6项 |
| J3-84～J3-89 | 法兰液压式水位控制阀安装 | 个 | DN50 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 |  | 共6项 |
| 3.塑料阀门（031003005） |  |  |  |  |  |
| J3-90～J3-98 | 塑料阀门安装（熔接） | 个 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、清理、熔接、压力试验。 | 共9项 |
| 4.减压器（031003006） |  |  |  |  |  |
| J3-99～J3-106 | 减压器（螺纹连接） | 组 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、套丝、组对、安装、压力试验。 | 共8项 |
| J3-107～J3-114 | 减压器（法兰焊接） | 组 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、套丝、组对、焊接、加垫、安装、压力试验。 | 共8项 |
| 5.疏水器（031003007） |  |  |  |  |  |
| J3-115～J3-119 | 疏水器（螺纹连接） | 组 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | 切管、套丝、组对、安装、压力试验。 | 共5项 |
| J3-120～J3-127 | 疏水器（法兰焊接） | 组 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、套丝、组对、焊接、加垫、安装、压力试验。 | 共8项 |
| 6.除污器（过滤器）（031003008） |  |  |  |  |  |
| J3-128～J3-135 | 除污器（螺纹连接） | 组 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、套丝、组对、安装、压力试验。 | 共8项 |
| J3-136～J3-143 | 除污器（焊接） | 组 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 切管、套丝、组对、焊接、安装、压力试验。 | 共8项 |
| 7.补偿器（031003009） |  |  |  |  |  |
| J3-144～J3-156 | 方形伸缩器制作安装 | 个 | DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 做样板、加热、煨制、组成、焊接、预张拉安装。 | 共13项 |
| J3-157～J3-166 | 焊接式补偿器安装 | 个 | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN300 DN400 DN500 | 切口、坡口、焊接、压力试验。 | 共10项 |
| J3-167～J3-179 | 法兰式补偿器安装 | 个 | DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN300 DN400 DN500 | 检查、加垫、安装、紧螺栓、压力试验。 | 共13项 |
| 8.软接头（软管）（031003010） |  |  |  |  |  |
| J3-180～J3-190 | 法兰式软接头安装 | 个 | DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 | 制垫、加垫、安装、紧螺栓、压力试验。 | 共11项 |
| J3-191～J3-196 | 丝扣式软接头安装 | 个 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | 切管、套丝、加垫、压力试验。 | 共6项 |
| J3-197 | 燃气专用软管安装 | 根 | Φ10 | 连接、紧固。 | 共1项 橡胶管 |
| J3-198～J3-202 | 转换接头安装 | 个 | 大管公称直径（mm以内）50、80、100、125、150 | 切管、套丝、组对、焊接（熔接）、安装。 | 共5项 |
| 9.法兰（031003011） |  |  |  |  |  |
| J3-203～J3-212 | 螺纹法兰安装 | 副 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 | 切管、套丝、加垫、上法兰、组对、紧螺栓、压力试验。 | 共10项 |
| J3-213～J3-222 | 螺纹法兰安装 | 片 |  |  | 共10项 |
| J3-223～J3-239 | 碳钢平焊法兰安装 | 副 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 切口、焊接、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、压力试验。 | 共17项 共17项 |
| J3-240～J3-256 | 碳钢平焊法兰安装 | 片 |  |  |  |
| J3-257～J3-273 | 不锈钢平焊法兰安装 | 副 | DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 切管、焊接、焊缝钝化、加垫、安装组对、紧螺栓、压力试验。 | 共17项 |
| J3-274～J3-300 | 不锈钢平焊法兰安装 | 片 |  |  | 共17项 |
| J3-291～J3-300 | 承（插）盘法兰短管安装（青铅接口） | 个 | DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 切管、管口除沥青、加垫、化铅、打麻、接口、安装组对、紧螺栓、压力试验。 | 共10项 |
| J3-301～J3-310 | 承（插）盘法兰短管安装（石棉水泥接口） | 个 | DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 | 管口除沥青、切管、调制接口材料、加垫、安装组对、接口养护、紧螺栓、压力试验。 | 共10项 |
| J3-311～J3-320 | 承（插）盘法兰短管安装（膨胀水泥接口） | 个 | DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 |  | 共10项 |
| J3-321～J3-332 | 塑料（短管）法兰安装（热熔连接） | 副 | 管外径(㎜内)20、25、32、40、50、63、75、90、110、140、160、200 | 切管、熔接、加垫、安装组对、紧螺栓、压力试验。 | 共12项 |
| J3-333～J3-344 | 塑料（短管）法兰安装（热熔连接） | 片 |  |  | 共12项 |
| J3-345～J3-356 | 塑料（短管）法兰安装（电熔连接） | 副 | 管外径(㎜内)20、25、32、40、50、63、75、90、110、140、160、200 | 切管、熔接、加垫、安装组对、紧螺栓、压力试验。 | 共12项 |
| J3-357～J3-368 | 塑料（短管）法兰安装（电熔连接） | 片 |  |  | 共12项 |
| J3-369～J3-380 | 塑料（短管）法兰安装（粘接） | 副 | 管外径(㎜内)20、25、32、40、50、63、75、90、110、140、160、200 | 切管、粘接、加垫、安装组对、紧螺栓、压力试验 | 共12项 |
| J3-381～J3-392 | 塑料（短管）法兰安装（粘接） | 片 |  |  | 共12项 |
| 10.水表（031003012） |  |  |  |  |  |
| J3-393～J3-398 | 普通水表安装（螺纹连接） | 组 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | 切管、套丝、加垫、水表及配套阀门安装、压力试验。 | 共6项 |
| J3-399～J3-404 | IC卡水表（螺纹连接） | 组 |  |  | 共6项 |
| J3-405～J3-410 | 法兰水表 无旁通管 无止回阀 | 组 | DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 | 切管、焊接、加垫、水表、阀门及管道安装、压力试验、冲洗。 | 共6项 |
| J3-411～J3-416 | 法兰水表 无旁通管 带止回阀 | 组 |  |  | 共6项 |
| J3-417～J3-422 | 法兰水表 带旁通管 无止回阀 | 组 |  |  | 共6项 |
| J3-423～J3-428 | 法兰水表 带旁通管 带止回阀 | 组 |  |  | 共6项 |
| 11.热量表（031003013） |  |  |  |  |  |
| J3-429～J3-433 | 热量表安装（螺纹连接） | 组 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 | 切管、套丝、热量表、测温三通安装、压力试验。 | 共5项 |
| J3-434～J3-447 | 热量表安装（法兰连接） | 组 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 | 切管、套丝、热量表、测温三通安装、压力试验。 | 共14项 |
| 12.倒流防止器（031003014） |  |  |  |  |  |
| J3-448～J3-451 | 倒流防止器安装 | 个 | DN80 DN100 DN150 DN200 | 加垫、阀门就位、紧螺栓、压力试验及消毒冲洗。 | 共4项 |
| J3-452～J3-455 | 水锤消除器安装 | 个 |  |  | 共4项 |
| 13.塑料排水管消声器（031003015） |  |  |  |  |  |
| J3-456～J3-461 | 塑料排水管消声器 | 10个 | DN50 DN75 DN100 DN150 DN200 DN250 | 切管、找标高、安装、灌水试验。 | 共6项 |
| 14.浮标液面计（031003016） |  |  |  |  |  |
| J3-462 | 浮标液面计安装 | 组 | FQ-Ⅱ型 | 支架制作安装、除锈刷漆、液面计安装。 | 共1项 |
| 15.浮漂水位标尺（031003017） |  |  |  |  |  |
| J3-463～J3-464 | 水塔浮漂水位标尺 | 组 | Ⅰ型、Ⅱ型 | 预埋螺栓、下料、制作安装、导杆升降调整。 | 共2项 |
| J3-465～J3-467 | 水池浮漂水位标尺 | 组 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 |  | 共3项 |

第四章  卫生器具(031004)

说    明

一、本章卫生器具安装项目系参照《全国通用给水排水标准图集》中有关标准图编制，包括各种浴盆、洗脸（手）盆、洗涤盆与化验室、淋浴器、水力按摩浴盆、整体式淋浴房、各式大、小便器具及自动冲洗水箱、冲洗水管，以及水龙头、排水栓、地漏、扫除口等供、排水配件、附件安装。

二、各类卫生器具安装均已包括了与给水、排水管道连接的人工和材料，除另有说明外，一般不作调整。

三、浴盆安装适用于各种型号的浴盆，本标准中未包括其支座和周边砌砖以及瓷砖粘贴，应按建筑工程消耗量标准另行计算。

四、水力按摩浴盆包括配套小型循环设备（过滤罐、水泵、按摩泵、气泵等）安装，其循环管路材料、配件等均按生产厂家成套供货考虑。本标准中未包括相关电气检查、接线工作，应按第四册《电气设备安装工程》相应项目另行计算。

五、洗脸（手）盆、洗涤盒适用于各种型号，洗脸盆肘式开关不分单双把均使用同一项目；化验盆项目中的鹅颈水嘴及单、双、三联化验水嘴适用于成品件安装，脚踏开关安装包括弯管和喷头的安装人工和材料，喷头主材另计。

六、洗脸盆、淋浴器组成安装项目中分别列有钢管组成与铜管制品子目。

七、各种脸盆、洗涤盆、化验盆以及大、小便槽自动冲洗水箱的托架安装已按标准图集包括在内；小便槽冲洗管包括冲洗管制作安装及刷银粉漆，但不包括阀门安装，其工程量另计。

八、与卫生器具配套的感应器按第四册《电气设备安装工程》标准相应项目计算。

工程量计算规则

1、各种卫生器具安装以“10组（套）”为计量单位，已按标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量以及配套附件、支托架等零星刷漆工料，不再另行计算。

2、浴盆安装不包括支座和周边的砌砖及瓷砖粘贴。

3、蹲式大便器安装已包括了固定大便器的材料，但不包括大便器蹲台的砌筑。

4、大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装以“10套”为计量单位，已包括了水箱托架的制作安装，不再另行计算。

5、小便槽冲洗管制作与安装以“10m”为计量单位，不包括阀门安装，其工程量可按相应管道项目另行计算。

6、水嘴、地漏、地面扫除口安装以“10个”为计量单位。

第四章  卫生器具(031004)

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 |  |  |  | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、浴缸（031004001） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-1～J4-3 | 搪瓷浴盆安装 | 组 | 冷水、冷热水、冷热水带喷头 |  |  |  | 栽木砖或栽埋螺栓、切管、套丝、盆及附件安装、上下水管连接、试水。 | 共3项 |
| J4-4～J4-6 | 陶瓷浴盆安装 | 组 | 冷水、冷热水、冷热水带喷头 |  |  |  |  | 共3项 |
| J4-7～J4-8 | 玻璃钢浴盆安装 | 组 | 冷热水、冷热水带喷头 |  |  |  |  | 共2项 |
| J4-9～J4-10 | 塑料浴盆安装 | 组 | 冷热水、冷热水带喷头 |  |  |  |  | 共2项 |
| J4-11～J4-12 | 水力按摩浴盆安装 | 套 | 容量≤1200L、 容量> 1200L |  |  |  | 切管、套丝、浴盆配件及配套小型循环设备安装、上下水管连接、试水。 | 共2项 |
| 2、净身盆（031004002） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-13 | 净身盆安装 | 组 | 冷热水 |  |  |  | 栽木砖或栽埋螺栓、切管、套丝、盆及附件安装、上下水管连接、试水。 | 共1项 |
| 3、洗脸盆（031004003） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-14～J4-21 | 洗脸盆 | 组 | 普通冷水、冷水、冷热水、铜管冷热水、柱脚式冷热水、理发用冷热水、肘式开关、脚踏开关。 |  |  |  | 栽木砖或栽埋螺栓、切管、套丝、上附件、盆及托架安装、上下水管连接、试水。 | 共8项 |
| J4-22～J4-27 | 台式洗脸盆 | 组 | 台下式（扳把式水嘴、延时自闭式水嘴、感应式水嘴） 台上式（扳把式水嘴、延时自闭式水嘴、感应式水嘴） |  |  |  |  | 共3项 吉林、辽宁、内蒙 |
| J4-28 | 洗手盆安装 | 组 | 冷水 |  |  |  | 栽木砖或栽埋螺栓、切管、套丝、上附件、盆及托架安装、上下水管连接、试水。 | 共1项 |
| J4-29～J4-31 | 洗发盆安装 | 组 | 理发用冷热水、肘式开关、脚踏开关 |  |  |  |  | 共3项 |
| 4、洗涤盆（031004004） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-32～J4-38 | 洗涤盆安装 | 组 |  |  |  | 单嘴、双嘴、单把肘式开关、双把肘式开关、脚踏开关、回转龙头、回转混合龙头 | 栽螺栓、切管、套丝、上零件、器具安装、托架安装、上下水管连接、试水。 | 共7项 |
| 5、化验盆（031004005） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-39～J4-43 | 化验盆安装 | 组 |  |  |  | 单联、双联、三联、脚踏开关、鹅颈水嘴 | 切管、套丝、上零件、器具安装、托架安装、上下水管连接、试水。 | 共5项 |
| 6、大便器（031004006） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-44～J4-51 | 蹲式大便器安装 | 套 |  |  |  | 瓷高水箱、瓷低水箱、普通阀冲洗、手压阀冲洗、脚踏阀冲洗、自闭阀冲洗（DN20、DN25）、电子感应式 | 留、打、堵孔洞、栽木砖或栽埋螺栓、切管、套丝，大便器、水箱及附件安装、上下水管连接、试水。 | 共8项 |
| J4-52～J4-55 | 坐式大便器安装 | 套 |  |  |  | 低水箱、带水箱、连体水箱、自闭冲洗 |  | 共4项 |
| 7、小便器（031004007） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-56～J4-58 | 挂式小便器安装 | 套 |  |  |  | 普通、电子感应、电子感应P弯排水 | 栽木砖或栽埋螺栓、切管、套丝，小便器安装、上下水管连接、试水。 | 共3项 |
| J4-59～J4-60 | 立式小便器安装 | 套 |  |  |  | 普通、电子感应 |  | 共2项 |
| 8、其他成品卫生器具（031004008） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-61 | 给皂器安装 | 个 |  |  |  |  | 定位、安装。 | 共1项 |
| J4-62～J4-63 | 出纸器安装 | 个 |  |  |  | 普通、自动 |  | 共2项 |
| J4-64 | 成品拖布池安装 | 个 |  |  |  | 不分规格 | 拖布池及下水支管、水嘴、排水栓安装、试水。 | 共1项 |
| 9、烘手器（031004009） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-65 | 烘手器安装 | 个 |  |  |  |  | 定位、安装。 | 共1项 |
| 10、淋浴器（031004010） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-66～J4-71 | 淋浴器安装 | 组 |  |  |  | 钢管组成：冷水、冷热水 铜管制品：冷水、冷热水 塑料管组成：冷水、冷热水 | 留、打、堵孔洞、栽木砖或栽埋螺栓、切管、套丝，淋浴器组成与安装、连接上下水管、试水。 | 共6项 |
| 11、淋浴间（031004011） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-72 | 淋浴房安装 | 组 |  |  |  | 冷热水 | 留、打、堵孔洞、栽木砖或栽埋螺栓、切管、套丝，淋浴房及配件组装、固定、连接上下水管、试水。 | 共1项 |
| 12、桑拿浴房（031004012） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-73～J4-77 | 干蒸房安装 | 座 |  |  | 2人、6人、8人、10人、10人上 |  | 陕西定额 | 共5项 |
| J4-78～J4-82 | 湿蒸房安装 | 座 |  |  | 2人、6人、8人、10人、10人上 |  |  | 共5项 |
| 13、大、小便槽自动冲洗水箱制作安装（031004013） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-83～J4-89 | 大便槽自动冲洗水箱安装 | 套 |  |  | 40L、48L、64.4L、67.5L、81L、94.5L、108L |  | 留、打、堵孔洞、栽托架、切管、套丝、水箱安装、试水。 | 共7项 |
| J4-90～J4-94 | 小便槽自动冲洗水箱安装 | 套 |  |  | 8.4L、 10.9L、 16.1L、 20.7L、25.9L |  | 留、打、堵孔洞、栽托架、切管、套丝、水箱安装、试水。 | 共5项 |
| J4-95 | 大便槽冲洗水箱制作 | 100kg |  |  | 1#-7# |  | 下料、平直、开孔、组对焊接、装配零件、注水试验、除锈刷漆。 | 共1项 |
| J4-96 | 小便槽冲洗水箱制作 | 100kg |  |  | 1#-5# |  |  | 共1项 |
| 14、给、排水附（配）件（031004014） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-97～J4-99 | 金属水龙头安装 | 个 |  |  |  | DN15、20、25 | 上水嘴、试水。 | 共3项 |
| J4-100～J4-102 | 塑料水龙头（热熔连接） | 个 |  |  |  | DN15、20、25 | 上水嘴、试水。 | 共3项 |
| J4-103～J4-105 | 塑料水龙头（热风焊） | 个 |  |  |  | DN15、20、25 | 上水嘴、试水。 | 共3项 |
| J4-106～J4-108 | 塑料水龙头（粘接） | 个 |  |  |  | DN15、20、25 | 上水嘴、试水。 | 共3项 |
| J4-109～J4-111 | 塑料水龙头（螺纹连接） | 个 |  |  |  | DN15、20、25 | 上水嘴、试水。 | 共3项 |
| J4-112～J4-117 | 排水拴安装 | 组 |  |  |  | 带存水弯DN32、40、50、 不带存水湾DN32、40、50 | 切管、套丝、上零件、安装、连接下水管、试水。 | 共6项 |
| J4-118～J4-125 | 地漏安装 | 个 |  |  |  | 塑料DN50、75、100、150； 金属DN50、75、100、150 | 切管、套丝、安装、连接下水管。 | 共8项 |
| J4-126～J4-133 | 人防地漏安装 | 个 |  |  |  | 塑料DN50、75、100、150； 金属DN50、75、100、150 | 切管、套丝、安装、连接下水管。 | 共8项 |
| J4-134～J4-143 | 地面扫除口安装 | 个 |  |  |  | 塑料DN50、75、100、125、150； 金属DN50、75、100、125、150 | 安装、与下水管连接、试水。 | 共10项 是否有必要区分塑料、金属？ |
| J4-144～J4-153 | 检查口安装 | 个 |  |  |  | 塑料DN50、75、100、125、150； 金属DN50、75、100、125、150 | 安装、与下水管连接、试水。 | 共10项 |
| J4-154～J4-155 | 透气帽安装 | 个 |  |  |  | 100、120 | 安装 | 共2项 |
| 15、小便槽冲洗管制作安装（031004015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-156～J4-158 | 小便槽冲洗管制作、安装 | m |  |  |  | DN15、20、25 | 切管、套丝、钻孔、上零件、栽管卡、试水。 | 共3项 |
| 16、蒸汽-水加热器制作安装（031004016） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-159 | 蒸汽-水加热器安装 | 套 |  |  |  | 小型单管式 | 切管、套丝、器具安装、试水、出水管冲洗。 | 共1项 |
| 17、冷热水混合器制作安装（031004017） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-160～J4-161 | 冷热水混合器安装 | 套 |  | 小型、大型 |  |  | 切管、套丝、器具安装、试水、出水管冲洗。 | 共2项 |
| 18、饮水器（031004018） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-162 | 饮水器安装 | 套 |  |  |  |  | 就位、安装、上附件、试水。 | 共1项 |
| 19、隔油器（031004019） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4-163～J4-165 | 隔油器 | 台 |  | 地上式、地埋式、吊装式 |  |  | 就位、安装、上附件。 | 共3项 |

第五章  供暖器具(031005)

说    明

一、本章包括铸铁散热器安装、钢制散热器安装、其他成品散热器安装、光排管散热器制作安装、暖风机安装等。

二、各型散热器不分明装、暗装均执行同一定额子目。

三、铸铁散热器不分带腿不带腿均执行同一定额子目。

四、成组铸铁散热器安装定额，按散热器在出厂前已除锈刷漆、组装、试压完毕考虑。如在现场进行除锈刷漆，可按第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目另行计算。

五、散热器托钩（卡）、垫片按供应成品考虑。

六、光排管散热器制作安装项目已包括组焊、试压、除锈刷漆等全部工作内容。

工程量计算规则

1、各型铸铁散热器组对安装以“10片”为计量单位。成组铸铁散热器、钢制成品散热器安装以“组”为计量单位。

2、光排管散热器制作安装以图示光排管长度“10m”为计量单位。联管材料已包括在定额内，不再另行计算工程量。

3、暖风机、热空气幕安装以“台”为计量单位，其支架制作安装应按第二章相应项目计算。

4、地板辐射采暖地暖管道根据不同的管道外径、敷设间距分别列项，按采暖房间建筑轴线为界以“10㎡”为计量单位。隔热板、铁丝网、反射膜按采暖房间建筑轴线为界均以“10㎡”为计量单位。

第五章  供暖器具(031005)

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、铸铁散热器（031005001） |  |  |  |  |  |
| J5-1～J5-4 | 铸铁散热器组对安装 | 10片 | 柱型、柱翼型、M132、长翼型 | 制、加垫，组对、栽钩卡、稳固、水压试验、除锈刷漆。 | 共4项 |
| J5-5～J5-9 | 成组铸铁散热器安装 | 组 | 柱型、柱翼型 每组数量（片以内）6、10、15、20、20以上 | 散热器安装、栽钩卡、稳固、水压试验。 | 共5项 |
| 2、钢制散热器（031005002） |  |  |  |  |  |
| J5-10～J5-13 | 闭式散热器安装 | 片 | 型号H200X2000内、H400X1000内、H600X1000内、H600X2000内 | 栽、埋螺栓或钩卡，散热器安装、稳固、水压试验。 | 共4项 |
| J5-14～J5-15 | 板式散热器安装 | 组 | 型号H600X1000内、H600X2000内 |  | 共2项 |
| J5-16～J5-17 | 壁式散热器安装 | 组 | 重量15kg内、15kg上 |  | 共2项 |
| J5-18～J5-20 | 柱式散热器安装 | 组 | 10片内、20片内、20片上 | 栽钩、安装、稳固、水压试验。 | 共3项 |
| 3、其他成品散热器（031005003） |  |  |  |  |  |
| J5-21～J5-24 | 铝合金、钢铝、铜铝复合散热器安装 | 组 | 几何尺寸1m2内、3m2内、5m2内、5m2上 | 打堵墙眼、安装、稳固、水压试验。 | 共4项 |
| J5-25～J5-28 | 工程塑料(ABS)散热器安装 | 组 |  |  | 共4项 |
| J5-29～J5-32 | 钢管艺术造型散热器 | 组 |  |  | 共2项 |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| 4、光排管散热器制作安装（031005004） |  |  |  |  |  |
| J5-33～J5-38 | A型 制作 | 10m | DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150 | 切管、组对、焊接、打眼栽钩、稳固、水压试验及冲洗。 | 共6项 |
| J5-39～J5-44 | A型 安装 | 10m |  |  | 共6项 |
| J5-45～J5-50 | B型 制作 | 10m |  |  | 共6项 |
| J5-51～J5-56 | B型 安装 | 10m |  |  | 共6项 |
| 5、暖风机（031005005） |  |  |  |  |  |
| J5-57～J5-64 | 暖风机安装 | 台 | 重量（kg以内）：50、100、 150、200、500、1000、1500、2000 | 吊装、稳固、试运行。 | 共8项 |
| J5-65～J5-67 | 热空气幕安装 | 台 | 重量（kg以内）：150、200、200以上 |  | 共3项 |
| 6、地板辐射采暖（031005006） |  |  |  |  |  |
| J5-68～J5-73 | 塑料管道 | 10m2 | 管道外径20mm敷设间距200mm、250mm、300mm； 管道外径25mm敷设间距200mm、250mm、300mm； | 划线定位、切管、调直、煨弯、管道固定、水压试验及冲洗。 | 共6项 按辽宁设项 |
| J5-74 | 隔热板 | 10m2 |  | 基层清理、测量放线、下料切割、铺装、边缝填补。 | 共1项 |
| J5-75 | 铁丝网 | 10m2 |  |  | 共1项 |
| J5-76 | 反射膜 | 10m2 |  |  | 共1项 |
| 7、热媒集配装置制作、安装（031005007） |  |  |  |  |  |
| J5-77～J5-80 | 采暖分集水器安装（箱外安装） | 个 | 3分路内，6分路内，10分路内，10分路以上 | 外观检查、支（托）架配制及刷漆、安装、接管紧固、水压试验。 | 共8项 |
| J5-81～J5-84 | 采暖分集水器安装（箱内安装） | 个 |  |  |  |
| 8、集气罐制作安装（031005008） |  |  |  |  |  |
| J5-85～J5-89 | 集气罐制作 | 个 | DN150、DN200、DN250、 DN300、DN400 | 下料、组对、焊接、试验。 | 共5项 |
| J5-90～J5-94 | 集气罐安装 | 个 |  | 定位、安装就位、水压试验。 | 共5项 |

第六章  采暖、给排水设备（031006）

说  明

一、本章包括各种给水设备、热水器、开水炉、水箱制作安装等项目。

二、给水设备安装均包括本体及附件安装、调试。设备安装技术要求进行拆洗检查时，应按第一册《机械设备安装工程》另行计算。

三、水箱制作项目中已包括水箱箱体、人孔的给水、出水、排污、溢流等连接短管的制作及焊接，其接管材料（包括法兰件）的种类、规格、数量均已计入本标准项目内。其水位计安装和内、外人梯制作安装可按相应标准另行计算。水箱制作项目中未包括支架制作安装，小容量水箱的型钢支架可使用本册第二章中支架项目，混凝土或砖砌支座则应按建筑工程消耗量标准相应项目计算。钢板水箱制作项目中已将箱体内外除锈刷底漆（防锈漆二道）综合在内；其面漆或保温绝热按设计要求另计。

四、大、小便冲洗水箱制作项目中底漆与面漆均已包括防锈漆和调合漆各二道。

五、蒸汽间断式开水炉安装，已包括本体及配套附件安装。另行配制的连接管、连接件等可按相应标准另行计算。

工程量计算规则

1、各种设备以“套”、“台”为计量单位。

2、容积式热交换器安装以“台”为计量单位，不包括安全阀安装、本体保温、油漆和基础砌筑工作内容，其工程量可按相应标准另行计算。

3、钢板水箱按相关标准图集水箱容量（m3）使用相应项目。其制作以“100kg”为计量单位；其安装以“个”为计量单位。

第六章  采暖、给排水设备（031006）

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 |  | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、变频给水设备（031006001） |  |  |  |  |  |  |
| J6-1～J6-8 | 变频给水设备安装 | 套 |  | （二泵组）Φ600、1000、1600、2200 （三泵组）Φ1000、2200 （四泵组）Φ1000、2200 | 罐体、水泵及底座安装、控制器及附件、配件安装定压、试水、调试、地脚螺栓配制、底座灌浆。 | 共8项 北京 |
| 2、稳压给水设备（031006002） |  |  |  |  |  |  |
| J6-9～J6-12 | 稳压给水设备安装 | 套 |  | 立式罐、卧式罐、补气式、胶囊式 | 就位、安装、上附件、试水。 | 共4项 |
| 3、无负压给水设备（031006003） |  |  |  |  |  |  |
| J6-13 | 无负压给水设备安装 | 套 |  |  | 就位、安装、上附件、试水。 | 共1项 |
| 4、气压罐（031006004） |  |  |  |  |  |  |
| J6-14～J6-16 | 气压罐安装 | 台 |  | 储水容积150L、300L、450L | 就位、安装、上附件、试水。 | 共3项 |
| 5、太阳能集热装置（031006005） |  |  |  |  |  |  |
| J6-17～J6-18 | 太阳能集热器安装 | m2 |  | 平板、真空管 | 组成、安装。 | 共2项 |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 |  | 工 作 内 容 | 说 明 |
| 6、地源（水源、气源）热泵机组（031006006） |  |  |  |  |  |  |
| J6-19～J6-20 | 地源热泵机组安装 | 套 |  | 水源、气源 | 就位、安装。 | 共2项 |
| 7、除砂器（031006007） |  |  |  |  |  |  |
| J6-21～J6-25 | 除砂器安装 | 台 |  | 重量(kg内)50、100、150、200、300 | 就位、安装。 | 共5项 |
| 8、水处理器（031006008） |  |  |  |  |  |  |
| J6-26～J6-31 | 电子水处理器安装 | 台 |  | DN50、100、150、200、300、400 | 就位、安装、试验。 | 共6项 北京 |
| 9、超声波灭藻设备（031006009） |  |  |  |  |  |  |
| J6-32～J6-34 | 超声波灭藻设备安装 | 台 |  | DN50、100、200 | 就位、安装。 | 共3项 北京 |
| 10、水质净化器（031006010） |  |  |  |  |  |  |
| J6-35～J6-38 | 水质净化器安装 | 台 |  | Φ400、600、1000、1200 | 就位、安装。 | 共4项 北京 |
| 11、紫外线杀菌设备（031006011） |  |  |  |  |  |  |
| J6-39～J6-46 | 紫外线消毒器安装 | 台 |  | DN25、40、50、65、80、100、125、150 | 器具、阀门、配管安装、通水试验。 | 共8项 北京 |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 |  | 工 作 内 容 | 说 明 |
| 12、热水器、开水炉（031006012） |  |  |  |  |  |  |
| J6-47～J6-49 | 蒸汽间断式开水炉安装 | 台 |  | 1#、2#、3# | 就位、稳固、附件安装、水压试验。 | 共3项 |
| J6-50～J6-52 | 挂式电热水器安装 | 台 |  | RS15型、RS30型、RS50型 | 留堵洞眼、栽螺栓、就位、稳固、附件安装、试水。 | 共3项 |
| J6-53～J6-55 | 立式电热水器安装 | 台 |  | RS50型、RS100型、RS300型 |  | 共3项 |
| J6-56～J6-57 | 立式电开水炉安装 | 台 |  | KSA型、KSC型 |  | 共2项 |
| J6-58～J6-64 | 容积式热交换器安装 | 台 |  | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7# | 安装、就位、上零件、水压试验。 | 共7项 |
| 13、消毒器、消毒锅（031006013） |  |  |  |  |  |  |
| J6-65～J6-66 | 湿式消毒器安装 | 台 |  | 250X400、900X900 | 就位、安装、上附件、试水。 | 共2项 |
| J6-67 | 干式消毒器安装 | 台 |  | 700X1600 |  | 共1项 |
| J6-68～J6-71 | 消毒锅安装 | 台 |  | 1#、2#、3#、4# |  | 共4项 |
| 14、直饮水设备（031006014） |  |  |  |  |  |  |
| J6-72～J6-73 | 直饮水设备安装 | 台 |  | 产水量（L/h）1000内、1000上 | 就位、安装、上附件、试水。 | 共2项 |
| 15、水箱制作安装（031006015） |  |  |  |  |  |  |
| J6-74～J6-79 | 矩形钢板水箱制作 | 100kg |  | 150-300kg、301-700kg、701-1000kg、1001-1900kg、1901-2600kg、2601-3700kg | 下料、坡口、平直、开孔、接板组对、焊接、装配零部件、注水试验、除锈刷底漆。 | 共6项 |
| J6-80～J6-85 | 矩形钢板水箱安装 | 个 |  | 1.4m3内、 3.6m3内、 6m3内、 12.4m3内、 22.5m3内、 33.8m3内 | 稳固、装配零件。 | 共6项 |
| J6-86～J6-91 | 圆形钢板水箱制作 | 100kg |  | 150-300kg、301-500kg、501-700kg、701-1300kg、1301-2200kg、 2201-3000kg | 下料、坡口、平直、开孔、接板组对、焊接、装配零部件、注水试验、除锈刷底漆。 | 共6项 |
| J6-92～J6-98 | 圆形钢板水箱安装 | 个 |  | 0.8m3内、 1.4m3内、 3.9m3内、5.7m3内、 11.7m3内、 21.8m3内、32.6m3内 | 稳固、装配零件。 | 共7项 |
| J6-99～J6-104 | 不锈钢组合式水箱安装 | 台 |  | 3m3内、5m3内、10m3内、20m3内、30m3内、50m3内 | 就位、安装零配件、注水试验、消毒清洗。 | 共6项 |
| J6-105～J6-110 | 玻璃钢组合式水箱安装 | 台 |  | 3m3内、5m3内、10m3内、20m3内、30m3内、50m3内 | 组装就位、安装零配件、注水试验、消毒清洗。 | 共6项 |

第七章  燃气器具及其他（031007）

说    明

一、本章包括燃气开水炉、燃气采暖炉、消毒器、热水器、燃气灶具、调压器、调压箱等安装。

二、燃气表项目包括膜式燃气表、膜式燃气表控制器、腰轮（罗茨）燃气流量计、涡轮燃气流量计安装等。

工程量计算规则

1、燃气开水炉、采暖炉、热水器、沸水器以“台”为计量单位。

2、燃气表分IC卡表、普通表，按不同型号以“块”为计量单位。

3、调压器、调压箱、调压装置按管径（进口管径），以“台”为计量单位。

4、燃气灶具区分民用灶具和公用灶具，以“台”为计量单位。

5、燃气凝水器区分压力、材质、管径，以“套”为计量单位。

第七章  燃气器具及其他（031007）

| 编号 | 项 目 名 称 |  | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、燃气开水炉（031007001） |  |  |  |  |  |  |
| J7-1 | 开水炉安装 |  | 台 |  | 炉（器）具安装、通气（通水）、试火、调试风门。 | 共1项 GB25034-2010 |
| 2、燃气采暖炉（031007002） |  |  |  |  |  |  |
| J7-2 | 燃气壁挂采暖炉安装 |  | 台 | 采暖和热水两用型 | 炉（器）具安装、通气（通水）、试火、调试风门。 | 共1项 |
| 3、燃气沸水器、消毒器（031007003） |  |  |  |  |  |  |
| J7-3～J7-4 | 沸水器安装 |  | 台 | 容积式、自动式 | 炉（器）具安装、通气（通水）、试火、调试风门。 | 共2项 |
| J7-5 | 消毒器安装 |  | 台 |  |  | 共1项 |
| 4、燃气热水器（031007004） |  |  |  |  |  |  |
| J7-6 | 燃气热水器安装 |  | 台 |  | 炉（器）具安装、通气（通水）、试火、调试风门。 | 共1项 |
| 5、燃气表（031007005） |  |  |  |  |  |  |
| J7-7～J7-19 | 膜式燃气表安装 |  | 块 | 型号（m3/h） IC卡表（螺纹连接）：1.6、2.5、4以内 普通表（螺纹连接）：1.6、2.5、4、6、10、16、25、40以内 普通表（法兰安装）：65、100以内 | 燃气表安装。 | 共13项 GB/T 6968-2011 |
| J7-20～J7-26 | 膜式燃气表控制器安装 |  | 套 | 型号（m3/h） 螺纹安装：6、10、16、25、40以内 法兰安装：65、100以内 | 安装。 | 共7项 与表对应 |
| J7-27～J7-33 | 腰轮（罗茨）燃气流量计安装 |  | 台 | 螺纹安装：DN25、DN40 法兰安装：DN50、DN65、DN80、DN100、DN150 | 安装 | 共7项 |
| J7-34～J7-39 | 涡轮燃气流量计安装 |  | 台 | DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200 | 安装 | 共6项 |
| 6、燃气灶具（031007006） |  |  |  |  |  |  |
| J7-40～J7-42 | 民用灶具安装 |  | 台 | 台式单眼灶、双眼灶，嵌入式双眼灶 | 灶具安装、通气、试火、调试风门。 | 共3项 |
| J7-43～J7-51 | 公用灶具安装 |  | 台 | 大锅灶、蒸箱、烤箱、 三眼灶、四眼灶、五眼灶 低汤灶、煲仔炉、饼炉 | 灶具安装、通气、试火、调试风门。 | 共9项 |
| 7、气嘴（031007007） |  |  |  |  |  |  |
| J7-52～J7-53 | 型号XW15型安装 |  | 10个 | 单嘴外螺纹、双嘴外螺纹 | 安装。 | 共2项 |
| J7-54～J7-55 | 型号XN15型安装 |  | 10个 | 单嘴内螺纹、双嘴内螺纹 |  | 共2项 |
| J7-56～J7-61 | 砖砌灶燃气嘴安装 |  | 组 | 气嘴数量（个以内）8、13、18、24、30、33 | 气嘴、立管至灶具支管安装，连接。 | 共6项 |
| 8、调压器（031007008） |  |  |  |  |  |  |
| J7-62～J7-66 | 单独调压器安装 |  | 台 | DN25、DN40、DN50、DN80、DN100 | 安装、与管道连接、试压。 | 共5项 |
| 9、燃气抽水缸(凝水器)（031007009） |  |  |  |  |  |  |
| J7-67～J7-74 |  | 低压 钢制凝水器安装 | 套 | DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、DN300、DN400 | 凝水器及抽水管安装、与管道连接。 | 共8项 |
| J7-75～J7-82 |  | 中压 钢制凝水器安装 | 套 | DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、DN300、DN400 |  | 共8项 |
| J7-83～J7-87 |  | 低压 铸铁凝水器安装 | 套 | DN100、DN150、DN200、DN300、DN400 |  | 共5项 |
| J7-88～J7-92 |  | 中压 铸铁凝水器安装 | 套 | DN100、DN150、DN200、DN300、DN400 |  | 共5项 |
| J7-93～J7-98 |  | 低压 塑料凝水器安装 | 套 | De90、De110、De160、De200、De250、De315 |  | 共6项 |
| J7-99～J7-104 |  | 中压 塑料凝水器安装 | 套 | De90、De110、De160、De200、De250、De315 |  | 共6项 |
| 10、燃气管道调长器（031007010） |  |  |  |  |  |  |
| J7-105～J7-112 |  | 燃气波纹补偿器安装 | 个 | DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、DN300、DN400 | 加垫、安装、紧固螺栓。 | 共8项 |
| 11、调压箱、调压装置（031007011） |  |  |  |  |  |  |
| J7-113～J7-115 |  | 调压箱安装 | 台 | 进口管径 DN25、DN40、DN50 | 安装、与管道连接、试压。 | 共3项 |
| J7-116～J7-125 |  | 调压柜安装 | 台 | 单路 进口管径 DN50、DN80、DN100、DN150、DN200；双路 进口管径 DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 | 安装、与管道连接、试压。 | 共10项 |
| 12、引入口砌筑（031007012） |  |  |  |  |  |  |
| J7-126～J7-132 |  | 地下引入口安装 | 处 | DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100 |  | 共7项 |
| J7-133～J7-139 |  | 地上引入口安装 | 处 | DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100 |  | 共7项 |

第八章  医疗气体设备及附件（031008）

说    明

一、本章包括制氧机、液氧罐、二级稳压箱、气体汇流排、集污罐、刷手池、医用真空罐、气水分离器、干燥机、储气罐、空气过滤器、集水器、医疗设备带及气体终端等。

二、本章设备安装包括随本体配备的管道及附件安装；本体配备范围外的管道、附件安装，应另行计算；设备安装项目中支架、地脚螺栓按随设备配备考虑，如需现场加工，另行计算。

三、气体汇流排安装项目，适用于氧气、二氧化碳、氮气、笑气、氩气、压缩空气等汇流排安装。

四、刷手池安装项目，按刷手池自带全部配件及密封材料编制，本标准中只包括刷手池稳装、与上下水管连接。

五、干燥机安装项目，适用于吸附式和冷冻式干燥机安装。

六、空气过滤器安装项目，适用于压缩空气预过滤器、精过滤器、超精过滤器等安装。

七、本章消耗量标准均不包括试压、脱脂、阀门研磨及无损探伤检验等工作内容，如设计要求应另行计算。

八、设备地脚螺栓预埋、基础灌浆应按第一册《机械设备安装工程》相应项目执行。

工程量计算规则

1、各种医疗设备及附件均按设计图示数量计算。

2、制氧机按氧产量、储氧罐按储液氧量以“台”计算。

3、气体汇流排按左右两侧钢瓶数量以“套”计算。

4、刷手池按水嘴数量以“组”计算。

5、医用真空罐、气水分离器、储气罐均按罐体直径以“台”计算。

6、集水器、二级稳压箱、干燥机以“台”计算。

7、气体终端、空气过滤器、集污罐以“个”计算。

8、医疗设备带以“m”计算。

第八章  医疗气体设备及附件（031008）

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、制氧机（031008001） |  |  |  |  |  |
| J8-1～J8-6 | 制氧机安装 | 台 | 氧产量（m3/h以内）：3、10、16、20、30、50 | 场内搬运、设备本体及其附带的管道及阀门安装，试运转，地脚螺栓固定、垫铁，找平找正等。 | 共6项 |
| 2、液氧罐（031008002） |  |  |  |  |  |
| J8-7～J8-9 | 液氧罐安装 | 台 | 储液氧量（m3以内）： 3.5、5、10 | 场内搬运、设备本体及其附带的管道、阀门、附件安装，与汽化器管道连接、地脚螺栓固定。 | 共2项 |
| 3、二级稳压箱（031008003） |  |  |  |  |  |
| J8-10 | 二级稳压箱安装 | 台 |  | 场内搬运、找平找正，本体安装。 | 共1项 |
| 4、气体汇流排（031008004） |  |  |  |  |  |
| J8-11～J8-16 | 气体汇流排安装 | 组 | 普通（瓶/组以内）：3、5、10； 自动切换（瓶/组以内）：3、5、10 | 场内搬运、开箱检查、钻孔、稳装、找平找正、固定、软管与气瓶连接、气体检查。 | 共6项 |
| 5、集污罐（031008005） |  |  |  |  |  |
| J8-17～J8-19 | 集污罐安装 | 个 | 罐体直径（mm以内）： 200、300、400 | 场内搬运、本体安装，找平找正。 | 共3项 |
| 6、刷手池（031008006） |  |  |  |  |  |
| J8-20～J8-21 | 刷手池安装 | 组 | 水嘴：2个、3个 | 留堵洞、场内搬运、稳装、找平找正，调试。 | 共2项 |

| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 项 目 设 置 范 围 | 工 作 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7、医用真空罐（031008007） |  |  |  |  |  |
| J8-22～J8-24 | 医用真空罐安装 | 台 | 罐体直径（mm以内）： 800、1000、1500 | 场内搬运、本体设备及附带的管道、阀门、附件安装，找平找正、调试。 | 共3项 |
| 8、气水分离器（031008008） |  |  |  |  |  |
| J8-25～J8-28 | 气水分离器安装 | 台 | 罐体直径（mm以内）： 500、600、800、1000 | 场内搬运、设备稳装、找平找正、调试。 | 共4项 |
| 9、干燥机（031008009） |  |  |  |  |  |
| J8-29～J8-33 | 干燥机安装 | 台 | 设备重量（t以内）： 0.2、0.5、1.0、2.0、2.0以上 | 场内搬运、找平找正，本体安装。 | 共5项 |
| 10、储气罐（031008010） |  |  |  |  |  |
| J8-34～J8-35 | 储气罐安装 | 台 | 罐体直径（mm以内）： 800、1200 | 场内搬运、本体设备及附带的管道、阀门、附件安装，找平找正、调试。 | 共2项 |
| 11、空气过滤器（031008011） |  |  |  |  |  |
| J8-36～J8-38 | 空气过滤器安装 | 个 | 接口直径（mm以内）： 50、100、200 | 场内搬运、本体安装，找平找正。 | 共3项 |
| 12、集水器（031008012） |  |  |  |  |  |
| J8-39 | （配气）集水器安装 | 台 |  | 场内搬运、找平找正，本体安装。 | 共1项 |
| 13、医疗设备带（031008013） |  |  |  |  |  |
| J8-40 | 医疗设备带安装 | m |  | 场内搬运、开箱检查、测位、划线、稳装、找平找正、组对、固定。 | 共1项 |
| 14、气体终端（031008014） |  |  |  |  |  |
| J8-41 | 气体终端安装 | 个 |  | 配合装修予留、调试、安装于医疗带上、焊接。 | 共1项 |